11. Автоколебательные и ждущие 
мультивибраторы

1. Классификация, основные параметры импульсов

На практике применяются импульсы разнообразной формы, простейшими из которых являются импульсы прямоугольной (рис.11.1, а), трапецеидальной (рис.11.1, б), треугольной (рис.11.1, в  форм.

Важнейшими параметрами импульса являются его амплитуда  Um и длительность .

Наиболее просто измеряются параметры импульсов прямоугольной формы (рис.11.1, а). К сожалению, формы реальных импульсов отличаются от показанных на рис.11.1 тем, что нарастание импульсов вблизи начала происходит плавно с возрастающей скоростью, а спад вблизи окончания – также плавно, но с убывающей скоростью; в графиках реальных импульсов не бывает идеальных изломов. Это объясняется влиянием малых паразитных емкостей и индуктивностей в реальных цепях и затрудняет точную фиксацию моментов начала, окончания импульсов и переходов с одного участка импульса на другой. Поэтому моменты начала и окончания импульсов обычно фиксируются в точках пересечения графика импульса с горизонталью, проведенной на уровне  0,1Um (рис.11.2, а).

Различают участки сравнительно быстрого изменения импульса (фронт и спад) и участок сравнительно медленного изменения (вершина) (рис.11.2, а), а также хвост, появляющийся в конце импульса и являющийся бесполезной его частью (рис.11.2, б). Длительностью фронта импульса tф обычно называется интервал времени от момента его нарастания до уровня 0,1Um до момента, когда импульс нарастает до уровня 0,9Um. В случае плоской вершины длительность спада tс измеряется между моментами времени, соответствующими уровням 0,9Um и 0,1Um (рис.11.2, а).

При прохождении импульсов через разделительный конденсатор и трансформатор импульс с плоской вершиной искажается за счет появления спада вершины Δu и хвоста (рис. 11.2, б). Тогда появляются трудности в фиксации момента перехода вершины в спад.

Различают одиночные импульсы и последовательности импульсов. Импульс считается одиночным, если до подачи следующего импульса переходные процессы в цепи, на которую воздействуют импульсы, полностью затухают. В противном случае имеем последовательности импульсов, которые могут быть периодическими и непериодическими. Периодическая последовательность импульсов характеризуется периодом Т и относительной длительностью импульсов (коэффициентом заполнения импульсов, duty cycle)γ=tи/T (рис.11.3). Обратная величина  T/tи называется скважностью.

2. Транзисторные симметричные мультивибраторы

Мультивибратором называется автогенератор колебаний, по форме близких к прямоугольным.

Мультивибратор (рис.11.5, а) представляет собой двухкаскадный транзисторный усилитель (транзисторы VT1 и VT2 с ОЭ) с емкостной связью между каскадами (конденсаторы С1 (С2)), охваченный цепью положительной обратной связи через конденсатор C2 (С1). Обычно схема выполняется симметричной, т.е. транзисторы VT1 и VT2 одинаковы, Rк1=Rк2, R1=R2=R,  C1=C2=C.

В правильно рассчитанной схеме совершаются автоколебания периода T, складывающегося из двух  интервалов t1 и t2 (в симметричной схеме t1=t2), причем в течение времени t1 транзистор VT1 насыщен, VT2 закрыт, а на интервале времени t2 транзистор VT2 насыщен, VT1 закрыт. В большинстве случаев этапы рассасывания в насыщенном транзисторе и регенерации занимают незначительную часть периода и далее не будут учитываться. Это позволяет сосредоточить внимание на более медленных процессах, определяющих частоту автоколебаний мультивибратора f=1/T.

Рассмотрим интервал t1. Предположим, что произошло переключение схемы (опрокидывание) в состояние, когда транзистор VT1 насыщен, а VT2 закрыт. Тогда начинаются два основных процесса: 1) конденсатор C2, присоединенный к коллектору транзистора VT2, начинает заряжаться через цепь база-эмиттер открывшегося транзистора VT1, источник питания Eк и резистор Rк2; 2) конденсатор C1, присоединенный к коллектору открывшегося транзистора VT1, начинает разряжаться по цепи коллектор-эмиттер VT1, источник смещения Eсм и резистор R1. Эти процессы определяют частоту автоколебаний и форму генерируемых импульсов.

Процесс заряда конденсатора С2.

Известно выражение, описывающее заряд (разряд) конденсатора через резистор. Для заряда конденсатора C2 это выражение для напряжения uC2 на конденсаторе C2 принимает вид

uC2=uC20−uC2 e−t/Tз2+uС2∞,	(1)

где uC20 – значение напряжения uC2 в момент начала процесса заряда, uC20≈0; uC2=Eк – значение напряжения при t→∞;  Tз2=Rк2C2 – постоянная времени цепи заряда конденсатора. Выражение (1) принимает вид

uC2=Eк 1−e−t/Tз2.

Поскольку заряжаемый конденсатор C2 одним выводом присоединен к коллектору VT2, а другим выводом через цепь база-эмиттер насыщенного транзистора VT1 – к эмиттеру VT2, напряжение на коллекторе VT2 в процессе заряда C2 меняется почти так же, как и напряжение uC2:

uк2=uC2−Uбэ1≈uC2.	(2)

Следовательно, процесс заряда конденсатора C 2 определяет фронт выходного импульса . Амплитуда этого импульса оказывается равной

Um=uC2+Uбэ1≈Eк.	(3)

Фиксируя окончание фронта на уровне 0,9Um, подставляем в равенство (2) uк2=0,9Um, t=tф2. Тогда с учетом (1) и (3) получим уравнение для расчета tф2, откуда следует

tф2=Tз2lnEк0,1Eк=Tз2ln10=2,3Tз2=2,3Rк2C2.	(4)

В процессе заряда конденсатора C2 ток базы насыщенного транзистора iб1 складывается из двух составляющих:

iб1=Eсм−Uбэ1R2+iC2,	(5)

где

iC2=С2duC2dt=EкRк2 e−t/Tз2.	(6)

Амплитуда тока базы

Iб1m≈EкRк2+Eсм−Uбэ1R2,	(7)

а после окончания процесса заряда конденсатора  C2

iб1=Iб1=Eсм−Uбэ1R2.	(8)

Сразу после насыщения VT1 iб1 существенно больше необходимого для его насыщения, и напряжение uб1=uбэ1 имеет максимальное значение.

Форма тока базы iб1 может быть близка к оптимальной, обеспечивая форсирование процесса отпирания транзистора VT1 и неглубокое его насыщение по окончании процесса заряда. Для насыщения транзистора в течение интервала t1 необходимо выполнение условия Iб1>Iк1/B1, где

Iк1≈EкRк1+iC1≈EкRк1;	(9)

iC1 – ток разряжаемого конденсатора C1; B1 – коэффициент передачи тока базы транзистора VT1. С учетом (8) и (9) это условие принимает вид

R2<B1Rк1Eсм−Uбэ1Eк.	(10)

Условие (10) накладывает ограничения на выбор сопротивления R2 и регулирование частоты снижением Eсм.

Процесс разряда конденсатора С1, присоединенного к коллектору насыщенного транзистора, также имеет большое значение, так как определяет частоту автоколебаний мультивибратора. Когда транзистор VT1 насыщен, VT2 закрыт, имеем

uC1=uC10−uC1 e−t/Tр1+uC1∞,	(11)

где uC10=Eк – установившееся значение напряжения на предыдущем рабочем интервале, когда конденсатор  C1 заряжался; uC1=−Eсм – значение, к которому стремится напряжение на конденсаторе в процессе разряда;  Tр1=R1C1 – постоянная времени цепи разряда;  Uкн1 – напряжение коллектор-эмиттер насыщенного транзистора VT1.

Выражение (11) принимает вид

uC1=Eк+Eсм e−t/Tр1−Eсм	(12)

Конденсатор С1 правым выводом постоянно подключен к базе транзистора VT2, а левым выводом через цепь коллектор-эмиттер насыщенного транзистора VT1 – к эмиттеру VT2. Поэтому

uб2=−uC1+Uкн1,	(13)

т.е. на базе VT2 поддерживается запирающее напряжение, равное . Транзистор VT2 начинает открываться при выполнении условия

−uC1+Uкн1=Uпор2>0,	(14)

где  Uпор2 – пороговое напряжение транзистора VT2, определяемое по его входной характеристике. При этом возрастающий коллекторный ток iк2через конденсатор C2 передается на базу VT1, в базе VT1 появляется запирающий ток −iб1.

До выхода транзистора VT1 из насыщенного состояния цепь для разряда конденсатора C1 сохраняется в почти неизменном виде, поэтому конденсатор C1 продолжает разряжаться согласно формуле (12). Следовательно, отпирающие напряжение uб2 и ток iб2 продолжают нарастать, вызывая увеличение запирающего тока iб1. Через C2 действует положительная обратная связь.

После выхода транзистора VT1 из насыщения оба транзистора оказываются в активном режиме, в схеме начинает действовать сильная положительная обратная связь, и наступает стадия регенеративного процесса, в течение которого ток iк2 быстро нарастает, потенциал uк2 быстро убывает. В соответствии с этим ток iк1 убывает до полного запирания транзистора VT1, что приводит к прекращению действия положительной обратной связи. Затем транзистор VT2 насыщается. так происходит обратное опрокидывание схемы.

Мы будем пренебрегать длительностью стадии регенерации и переходных процессов в транзисторах по сравнению с продолжительностью более медленных процессов заряда и разряда конденсаторов C1 и C2.

Процессы в следующем полупериоде протекают аналогично рассмотренным.

Подставляя в равенство (13) t=t1, uб2=Uпор2 с учетом выражения (12) получаем уравнение, из которого находим длительность полупериода колебаний

t1=Tр1lnEк+EсмUкн1−Uпор2+Eсм≈R1C1lnEк+EсмEсм.	(15)

Аналогично получается выражение для длительности второго полупериода t2, оно может быть получено из (15) заменой индекса 1 на 2 и индекса 2 на 1.

t2=R2C2lnEк+EсмEсм.	(16)

Тогда частота автоколебаний

f=1/t1+t2.

Формулы (15) и (16) показывают возможность плавного регулирования частоты колебаний изменением напряжения смещения Eсм. С уменьшением Eсм значения t1 и t2 увеличиваются, а частота f уменьшается. Однако согласно (15) Eсм должно быть больше  Uпор. Кроме того, при малых Eсм график напряжения на разряжающемся конденсаторе пересекает уровень - Uпор  с малым углом, резко возрастает влияние на t1 и t2 малых величин, не учитываемых в (15) и (16), и ухудшается стабильность частоты f. Диапазон регулирования ограничивается условием (11).

Если плавное регулирование частоты f не требуется, то выбирают Eсм=Eк.

Мы рассмотрели процессы в мультивибраторе, считая, что колебания уже существуют. Однако возможны случаи, когда при подаче напряжения питания на схему оба транзистора остаются в насыщенном состоянии и колебания не возбуждаются. В этом случае имеет место жесткое самовозбуждение. Причиной устойчивости указанного начального состояния являются малые коэффициенты передачи тока в режиме насыщения транзисторов. В результате флуктуации тока в петле обратной связи не усиливаются, а ослабляются и не способны положить начало колебательному процессу. Во избежание жесткого самовозбуждения следует избегать сильного насыщения транзисторов, чтобы обеспечить достаточное усиление в петле обратной связи. Нередко приходится принимать специальные меры для обеспечения асимметрии схемы при включении источника питания.

Основным недостатком рассмотренной схемы мультивибратора (рис. 11.5, а) является большая длительность фронтов выходных импульсов tф1 и tф2. Одним из способов укорочения фронтов импульсов является диодное отделение коллектора закрытого транзистора от конденсатора в процессе заряда (рис.11.6, а). Диоды VD1 и VD2 называются отключающими. В этой схеме длительность фронта импульса uк1 или uк2 может быть получена практически равной длительности его спада.

Пусть транзистор VT1 насыщен, VT2 закрыт. Тогда ранее заряженный до напряжения положительный полярности конденсатор C1 через открытый диод VD1, цепь коллектор-эмиттер транзистора VT1 присоединен между базой и эмиттером транзистора VT2, поддерживая его в закрытом состоянии.

uб2=−uC1+uVD1+uк1.

Конденсатор разряжается через диод VD1, транзистор VT1, источник питания Eк и резистор R1. Конденсатор С2 заряжается через цепь база-эмиттер открытого транзистора VT1, источник Ек и резистор Rз2. После окончания процесса заряда напряжение на диоде VD2 близко к нулю. В момент времени t=t1 (см. рис11.6, б) происходит переключение схемы в новое состояние, транзистор VT1 закрывается, напряжение uк1 быстро возрастает за счет регенеративного процесса. Напряжение на диоде VD1 определяется равенством

uVD1=uC1t1+uб2−uк1,

где значение uC1t1 близко к нулю; uб2=Uбэ≈0,7В. Отсюда видно, что увеличение напряжения uк1 приводит к быстрому появлению обратного напряжения на диоде VD1 и его запиранию. Последующий процесс заряда конденсатора C1 будет протекать, минуя резистор Rк1, через резистор Rз1 и цепь база-эмиттер транзистора VT2. Длительность процесса заряда tз1=2,3Rз1C1≠tф.

3. Транзисторные ждущие мультивибраторы (одновибраторы)

Ждущими мультивибраторами называются электронные цепи, которые могут находиться в двух состояниях, одно из которых устойчиво, другое – неустойчиво. Устойчивое состояние ждущего мультивибратора иногда называется длительно устойчивым, неустойчивое – квазиустойчивым. При подаче короткого запускающего импульса произвольной формы) на ждущий мультивибратор, находящийся в устойчивом состоянии, он генерирует импульс фиксированной длительности почти прямоугольной формы. Поэтому эти цепи выполняют функции формирователей прямоугольных импульсов из коротких импульсов произвольной формы.

Для перевода схемы предыдущего раздела 2 в режим ждущего мультивибратора, необходимо, чтобы одно из квазиустойчивых состояний равновесия стало устойчивым. Для этого хотя бы одну связь между схемами коммутации по переменному току надо заменить связью по постоянному току.

Схема ждущего транзисторного мультивибратора с коллекторно-базовыми связями изображена на рис.11.9, а. Как видно, коллектор транзистора VT1 связан через конденсатор C1 с базой второго транзистора VT2, а коллектор второго транзистора через делитель R2, R3 – с базой первого транзистора; C2 – так называемый ускоряющий конденсатор, С2<<C1.

В исходном (устойчивом) состоянии транзистор VT1 закрыт отрицательным смещением Еб, подаваемым на его базу через резистор R3. Транзистор VT2 насыщен отпирающим током базы, протекающим через резистор R1.

uC3=Eк, uC1=Eк, uC2=Eб.

Запуск схемы. Запускающий импульс отрицательной полярности uвх через разделительный конденсатор C3 и диод VD1 подается на коллектор VT1 и через времязадающий конденсатор C1 проходит на базу транзистора VT2 и выводит его из насыщения (! напряжение на конденсаторе скачком не меняется – на сколько изменился потенциал левой обкладки, на столько изменится и потенциал правой обкладки). Этот импульс может подаваться и непосредственно на базу VT2. На стадии регенерации, когда потенциал uк1 быстро уменьшается, диод VD1 закрывается, отключая цепь запуска от коллектора VT1

uVD1=−uC3−uвх+uк1.

Подготовить схему к экзамену

После перехода транзистора VT2 в активный режим начинается уменьшение его коллекторного тока и увеличение потенциала коллектора uк2, которое через ускоряющий конденсатор C 2 передается на базу VT1, вызывая его отпирание (ток заряда ускоряющего конденсатора С2 отпирает VT1).

В момент отпирания транзистора VT1 оба транзистора оказываются в активном режиме и начинается быстропротекающая регенеративная стадия процесса переключения схемы, завершающаяся запиранием транзистора VT2 за счет приложения к его эмиттерному переходу запирающего напряжения с ранее заряженного конденсатора C1

uб2=uк1−uC1.

Затем процесс отпирания транзистора VT1 завершается его насыщением. Для этого необходимо выполнение условия

Iб1>Iк1max/B1,	(20)

где Iб1 – значение тока базы транзистора VT1; Iк1max – максимальное значение тока коллектора VT1 с учетом протекания через него тока разряда конденсатора C1.

Важной особенностью данной схемы является то, что наличие ускоряющего конденсатора C2 приводит к затягиванию фронта импульса напряжения uк2 (рис.11.9, б). Действительно, конденсатор C2 через цепь база-эмиттер открытого транзистора VT1 присоединяется между коллектором и эмиттером закрытого транзистора VT2 и фронт импульса uк2 формируется в процессе заряда конденсатора C2. Конденсатор заряжается до напряжения Eк−Uбэ1 с постоянной времени R2‖Rк2C2, поэтому длительность фронта

tф2=2,3R2‖Rк2C2.	(21)

Длительность неустойчивого состояния схемы, совпадающая с длительностью выходного импульса tи, определяется процессом разряда времязадающего конденсатора C1, который протекает так же, как в симметричном мультивибраторе (рис.11.5, а). Конденсатор C1 разряжается по цепи коллектор-эмиттер насыщенного транзистора VT1, источник Eк и резистор R1 согласно схеме на рис.11.5, а, где необходимо принять Eсм=Eк, и описывается равенством (11), где uC10=Eк. uC1=−Eк,

uC1=Eк+Eк e−t/R1C1−Eк.	(22)

Подставляя в (22) t=tи, uC1(tи)=−Uпор, определим длительность импульса

tи=R1C1ln2EкEк−Uпор2.	(23)

При малом по сравнению с Eк значением, Uпор2 имеем

tи≈0,7R1C1.	(24)

Когда конденсатор C1 разряжается до напряжения uC1, удовлетворяющего условию (14), транзистор VT2 открывается, происходит быстрое переключение схемы в состояние, когда транзистор Vt1 закрыт, а VT2 насыщен. Однако восстановление исходного состояния схемы пока не происходит, поскольку далее протекают сравнительно медленные процессы: 1) разряд конденсатора C2 через резисторы R2, R3, источник смещения Eб и цепь коллектор-эмиттер VT2; 2) заряд конденсатора C1 через цепь база-эмиттер  VT2, источник Eк и резистор Rк1. Конденсатор C2 разряжается до напряжения uC2=Eб<<Eк с постоянной времени R2‖R3C2. Конденсатор C1 заряжается как в симметричном мультивибраторе и определяет длительность фронта импульса uк1, которая рассчитывается по формуле, аналогичной (5),

tф1≈2,3Rк1C1.

Поскольку  C2<<C1, процесс заряда конденсатора C1 является основным на данном этапе, называемом восстановлением исходного состояния.