10. Автогенераторы синусоидальных 
колебаний

RC-генераторы синусоидальных колебаний

RC-генератор с неполным мостом Вина

Цепь обратной связи генератора с неинвертирующим усилителем на частоте генерируемых колебаний ω0 не должна вносить фазового сдвига (ϕ2ω0=0). Одной из таких цепей является уже рассмотренный неполный мост Вина (см. Т8 Избирательные усилители и аналоговые фильтры, раздел «Узкополосный RC-фильтр по схеме неполного моста Вина»). Простейшая схема генератора на неинвертирующем усилителе с мостом Вина в цепи положительной обратной связи приведена на рис.10.12.

Выбрав  C1=C2=C, R3=R4=R, в соответствии с равенством (7.20) найдем коэффициент передачи моста Вина на частоте квазирезонанса K2jω0 =1/3. Следовательно, согласно условию (2) коэффициент усиления от неинвертирующего входа ОУ до выхода должен быть K1=1+R2/R1>3, что соответствует R2/R1>2. Частота генерации ω0=1/RC. Перестройка RC-генератора с мостом Вина выполняется с помощью сдвоенного переменного резистора, одновременно изменяющего сопротивления обоих резисторов R3 и R4.

Поскольку избирательность RC-фильтров невелика, даже при выполнении неравенства K1K2ω0>1 форма выходного сигнала RC-генератора существенно отличается от синусоидальной (это недостаток генератора). Поэтому в RC-генераторах приходится вводить

дополнительные цепи автоматического регулирования коэффициента усиления. Пример RC-генератора с такой цепью приведен на рис.10.13. В процессе возбуждения колебаний, когда амплитуда выходного напряжения uвых мала, полевой транзистор открыт, шунтируя резистор R1. Поэтому коэффициент усиления  uвых/u2 большой, обеспечивается глубокая положительная обратная связь и хорошие условия для нарастания амплитуды колебаний. Когда амплитуда выходного напряжения в отрицательные полупериоды достигает значения, при котором отпирается цепь из стабилитрона VD1 и диода VD2, конденсатор C 3 в отрицательные полупериоды заряжается, создавая запирающее смещение на затворе полевого транзистора. Это смещение сохраняется и в положительные полупериоды выходного напряжения, когда указанная диодная цепь закрывается. Нарастающее с ростом амплитуды напряжения  uвых смещение на затворе полевого транзистора все больше закрывает его, уменьшая шунтирующее действие на резистор R1 и коэффициент усиления  uвых/u2=K1. Рост амплитуды колебаний прекращается при выполнении условия K1K2=1, т.е. тогда когда усредненный коэффициент усиления станет равным K1Um=3.

В RC-генераторах выходное напряжение практически повторяет форму тока, создаваемого усилителем. Поэтому они не могут работать с отсечкой тока (в классе С) и имеют сравнительно плохие энергетические показатели.

Для RC-генераторов характерны: простота реализации и дешевизна; малые масса и габариты; диапазон частот автоколебаний от долей герца до нескольких сотен килогерц. Минимальная частота ограничивается конструктивно допустимыми максимальными емкостями и максимальными сопротивлениями, при которых они остаются меньше входного сопротивления усилителя. Максимальная частота ограничивается паразитными емкостями и минимальными сопротивлениями, при которых усилитель способен обеспечить нужный коэффициент усиления.